موضوع:

راهنمای استانداردهای مرجع جهت قفسه‌بندی انبار با رویکرد ایمنی

www.shahrasood.ir

## ⃣ 1  استانداردهای بین‌المللی مرجع قفسه‌بندی انبار

✅ EN 15512

Steel static storage systems – Adjustable pallet racking – Principles for structural design

🔹 مهم‌ترین استاندارد طراحی سازه قفسه‌ها جهت  تعیین:

- ظرفیت باربری هر طبقه

- ضریب ایمنی

- پایداری سازه

- بارهای افقی و قائم

- اثر ضربه لیفتراک

📌 مبنای اصلی ارزیابی مهندسی و ایمنی قفسه

✅ EN 15620

Steel static storage systems – Adjustable pallet racking – Tolerances, deformations and clearances

🔹 الزامات:

- فواصل ایمن لیفتراک

- خلاصی‌ها

- تلورانس نصب و تغییرشکل مجاز

📌 برای بازرسی نصب و بهره‌برداری

✅ EN 15629

Specification of storage equipment

🔹 مشخصات فنی قفسه:

- مواد اولیه

- کلاس بهره‌برداری

- شرایط کاری

✅ EN 15635

Application and maintenance of storage equipment

🔹 مهم‌ترین استاندارد ایمنی بهره‌برداری و بازرسی دوره‌ای (مرجع اصلی ارزیابی انطباق HSE انبار)

- مسئول ایمنی قفسه (PRSES)

- بازرسی روزانه، هفتگی، سالانه

- طبقه‌بندی خطر آسیب (سبز/نارنجی/قرمز)

- الزامات تعمیر و تعویض

2️⃣ استانداردهای ISO مرتبط (پشتیبان)

🔹 ISO  2394

General principles on reliability for structures

🔹 ISO 13849 / ISO 12100

3️⃣ استانداردها و مقررات ایمنی شغلی (HSE)

OSHA 1910.176

(Material Handling & Storage)

اگر ارزیابی شما در چارچوب ایمنی و بهداشت حرفه‌ای است الزامات:

- مهار قفسه به کف

- نصب پلاک ظرفیت بار

- محافظ ستون‌ها

- جلوگیری از اضافه بار

- نظم و دسترسی ایمن

4️⃣ استانداردهای ملی ایران 🇮🇷

⛔ در حال حاضر استاندارد ملی اختصاصی با عنوان «قفسه‌بندی انبار» وجود ندارد.

✅ اما در ارزیابی انطباق معمولاً این اسناد استفاده می‌شود:

- مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار (وزارت تعاون)

- آیین‌نامه ایمنی انبارها

- نشریات فنی سازمان استاندارد (به‌صورت غیرمستقیم)

- پذیرش استانداردهای EN به‌عنوان مرجع بین‌المللی معتبر

📌 در گزارش ارزیابی، معمولاً نوشته می‌شود:

- «ارزیابی بر اساس الزامات استانداردهای EN 15512، EN 15635 و مقررات ایمنی کار ایران انجام شده است.»

5️⃣ چارچوب پیشنهادی ارزیابی انطباق قفسه‌بندی انبار ✅

برای اینکه رسماً قابل دفاع باشد، این ساختار پیشنهاد می‌شود:

🔹 محورهای ارزیابی:

- طراحی سازه‌ای (EN 15512)

- نصب و تراز بودن (EN 15620)

- ایمنی بهره‌برداری (EN 15635)

- پلاک بار مجاز و علائم هشدار

- محافظ ستون و کف‌کوب

- بازرسی آسیب ناشی از لیفتراک

- فواصل ایمن تردد

- مستندسازی و برنامه نگهداری